СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_________от_____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 1

по охране труда при проведении массовых мероприятий

(утренников, концертов, конкурсов, фестивалей, конференций)

1.Общие требования безопасности

1.1.К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр.

1.2.К участию в массовых мероприятиях допускаются дети, прошедшие инструктаж по охране труда.

1.3.При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использования открытого огня (факелы, свечи, бенгальские огни, хлопушки, петарды, и т. д.), при воспламенении новогодней ёлки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

1.4.Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.

1.5.Участники массовых мероприятий обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «ВЫХОД», обеспечены первичными средствами пожаротушения, оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.

1.6.Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решёток.

1.7.О каждом несчастном случае с участниками массовых мероприятий немедленно сообщать руководителю мероприятия, администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

1.8.На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в составе не менее двух человек.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране

труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и норм правил охраны труда.

2.Требования   безопасности   перед  проведением  массовых  мероприятий

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового   мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.

2.2.Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

  - Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале установленной формы.

2.4.Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации.

2.5.Проветрить помещение, где будут проводиться массовые мероприятия, провести влажную уборку помещения.

3.   Требования   безопасности   во время  проведения  массового  мероприятия

3.1. В помещении, где будет проводиться массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные взрослые.

3.2.Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.

3.3.Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легко открывающиеся

запоры, световые указатели «ВЫХОД» должны быть включены.

3.4.Новогодняя ёлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчётом, чтоб не затруднять выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. Запрещается применять для украшения ёлки самодельные электрические гирлянды, игрушки из легко воспламеняющихся материалов, ваты.

3.5.При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, хлопушки, петарды, и т. д.) устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание.

4. Требования   безопасности   в  аварийных  ситуациях

4.1.При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать детей и  взрослых из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом  администрации учреждения, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.  Требования  безопасности  по  окончании  массового  мероприятия

5.1.Убрать в отведённое место инвентарь и оборудование.

5.2.Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.

5.3.Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, выключить свет.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 2

по охране труда при проведении занятий по подвижным и спортивным играм

1.Общие требования безопасности

1.1.К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются учащиеся прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.При проведении занятий соблюдать расписание, установленные режимы занятий и отдыха.

1.3.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на учащихся следующих опасных факторов:

- травмы при столкновениях, нарушениях правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке.

1.4.Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде  и спортивной обуви с нескользкой подошвой.

1.5.В спортивном зале должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами  для первой помощи при травмах.

1.6.Руководитель занятий и дети должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7.При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения, оказать первую помощь.

1.8.В процессе занятий руководитель и дети должны соблюдать правила личной гигиены, соблюдать правила игры, ношения спортивной одежды и обуви.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и проводится внеплановый инструктаж с инструктором и детьми.

2.Требования безопасности перед началом занятий

2.1.Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.2.Проверить надёжность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования.

2.3.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке.

2.4.Провести разминку, тщательно проверить спортивный зал.

3.Требования безопасности во время занятий

3.1.Начинать игру, делать остановки в игре, заканчивать игру только по сигналу учителя.

3.2.Строго выполнять правила подвижной игры.

3.3.Избегать столкновения с игроками, толчков, ударов по рукам и ногам игроков.

3.4.При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

3.5.Внимательно слушать и выполнять все команды руководителя занятий.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования или инвентаря.

4.2.При возникновении пожара в спортивном зале, немедленно прекратить занятия, эвакуировать детей из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании занятий

5.1.Убрать в определённое место для хранения спортивный инвентарь, провести влажную уборку спортивного зала.

5.2.Тщательно проветрить спортивный зал.

5.3.Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

5.4.Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 3

по охране труда на занятиях лёгкой атлетикой

1.   Общие требования безопасности

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные факторы:

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;

-  выполнение упражнений без разминки.

1.3. На занятиях легкой атлетикой должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. После окончания занятий легкой атлетикой принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

2.	Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.

2.3. Протереть насухо снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.д.).

2.4. Провести разминку.

3.	Требования безопасности во время занятий

3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя) или его помощника, а также без страховки.

3.2. При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая.

3.3. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим учащимся.

3.4. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.

3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно пpeкратить занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5.	Требования безопасности по окончании занятий

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

5.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

5.4.  Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_________от_____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 4

по охране труда на занятиях гимнастикой

1.   Общие требование безопасности

1.1. К занятиям гимнастикой допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные факторы:

- травмы при выполнении упражнений на неисправных снарядах, а также при выполнении упражнений без страховки;

- травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования гимнастических матов;

- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а также на загрязненных снарядах.

1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. После выполнения упражнений по гимнастике принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

2.	Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.

2.3.Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического коня и козла, закрепление стопорных винтов брусьев.

2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной.

3.	Требования безопасности во время занятий

3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя) или его помощника, а также без страховки.

3.2. При выполнении прыжков и соскоков со снаряда приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая.

3.3. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другими учащимися.

3.4. Не выполнять упражнения  на спортивных снарядах с влажными ладонями.

3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании занятий

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

5.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №___________от____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 5

по охране труда при работе в столярной мастерской

1.    Общие требования безопасности

1.1.	Все вновь поступающие на работу и обучение допускаются к работе столяра только после прохождения медосмотра, вводного инструктажа на рабочем месте и обучения безопасным приемам труда на рабочем месте.

1.2.	Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, его заменяющее.

- Все работающие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение 2-5 дней должны выполнять работу под наблюдением непосредственного руководителя работ, после этого оформляется допуск к самостоятельной работе. Проверку знаний по охране труда необходимо проводить ежеквартально.

- При замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, нарушении работающими требований безопасности труда обязательно проводится внеочередной инструктаж.

- Соблюдать правила внутреннего трудового  распорядка школы.

- Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, а также находящихся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии.

- Администрация обязана обеспечить рабочего спецодеждой и другими средствами защиты (средствами индивидуальной защиты):

- хлопчатобумажным костюмом, халатом или фартуком;

- респиратором;

- защитными очками.

- На рабочем месте необходимо иметь аптечку с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

- О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидцы обязаны немедленно известить непосредственного руководителя.

- В целях пожарной безопасности использованную ветошь складывать в специальный металлический ящик и не применять открытый огонь в пожароопасных местах.

- Не загромождать проходы к средствам пожаротушения и электрорубильникам.

- Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без напальчников.

- Работа с напарником должна быть согласована.

- Работающий не должен производить ремонт оборудования.

- На месте работы нельзя допускать баловства и озорства.

- Характеристика опасных и вредных производственных факторов.

- Источники возникновения фактора:

- движущиеся части оборудования;

- обрабатываемые изделия.

Действия фактора:

- возможность соприкосновения рук с вращающимися и движущимися частями оборудования и изделий;

- возможность вылета из рук обрабатываемого изделия;

- поражение электротоком.

1.18.  Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение  этих  требований   рассматривается   как   нарушение  трудовой дисциплины.

2.    Требования безопасности до начала работы

- Надеть и привести в порядок спецодежду. Заправить так, чтобы она не могла быть захвачена вращающимися частями станка, волосы убрать под головной убор. Подготовить исправные средства индивидуальной защиты. Работать в легкой обуви и в обуви без задников запрещается.

- Подготовить рабочее место так, чтобы оно было убрано, не загромождено, и все необходимое было под руками (заготовки должны быть уложены устойчиво на складочных местах на высоту не более 1,7 м от уровня пола).

- Работать только на закрепленных станках, выполнять только работу, порученную руководителем работ.

- Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

- Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает опасностью.

- Проверить наличие и исправность:

-  ограждений на деревообрабатывающем оборудовании;

-  токопроводящих частей электрооборудования;

-  заземляющих устройств;

- предохранительных и подручных устройств;

- инструмента и приспособлений, разложив их в удобном для применения порядке.

Работать только исправными инструментами и применять их по назначению.

2.7. Убедиться в нормальной работе вентиляции и нормальном освещении рабочего места.

  - В случае обнаружения неисправности оборудования немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до ее полного устранения.

3.   Требования безопасности во время работы

3.1. Пользоваться защитным экраном или очками

3.2. Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства.

3.3. Отключать оборудование от электрической сети при:
- уходе с рабочего места даже на короткое время;
- перерыве в подаче электроэнергии;

- уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;

- обнаружении каких-либо неисправностей.

3.4.В процессе работы периодически контролировать состояние одежды и головного убора.

3.5.Не одеваться и не раздеваться у рабочего станка.

3.6.Не мыть руки в масле, эмульсии или керосине, не принимать пищу и не хранить личную одежду на рабочем месте.

3.7.Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо.

3.8.Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты.

3.9.Согласовывать свои действия с действиями других.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2.Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключить оборудование, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3.При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

5.   Требования безопасности после окончания работ

5.1.Выключить оборудование.

5.2.Привести в порядок рабочее место: очистить его от грязи; убрать инструменты, приспособления, готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником).

5.3.Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов.

5.4.Сообщить руководителю работ о замеченных недостатках, а такте о принятых мерах по их устранению.

5.5.Вымыть лицо и руки теплой водой, при возможности принять душ.

Заведующий мастерскими_______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №__________от___________

ИНСТРУКЦИЯ  № 6

по охране труда при работе на учебно – опытном участке

1.  Общие требования безопасности

1.1. К работе на учебно-опытном участке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с 1-го класса.

1.2.Опасные производственные факторы:

- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;

- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем;

- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при прополке

делянок;

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении немытых

овощей, ягод и фруктов.

1.3.В процессе работы учащихся на учебно-опытном участке обязательно наличие аптечки с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств.

1.4.При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

1.5.По окончании работы на учебно-опытном участке тщательно вымыть руки с мылом.

2.   Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям, не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор. При работе по прополке делянок надеть перчатки.

2.2. Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря.

2.3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственного инвентаря, переносить его только в вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей.

3.2.Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы взрослых. Масса любого инструмента, используемого учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600 г. Ручки инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно прикрепленными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, чем для взрослых.

3.3.При переноске земли, воды, удобрений и прочего не превышать предельно допустимую норму переноски тяжестей для учащихся:
       начальных классов - не более 3 кг,

- лет - девушки - 6,0 кг, юноши - 6,0 кг;

- лет - девушки - 6,8 кг, юноши - 8,2 кг;

- лет - девушки - 8,0 кг, юноши - 12,0 кг;

- лет - девушки - 9,0 кг, юноши - 16,4 кг.

3.4.Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды работ, а также через каждые 40 минут работы делать перерыв на 10 минут для активного отдыха.

3.5.Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна превышать: для учащихся 1-4-х классов - 2 часа, для учащихся  5-7-х классов - 3 часа, для учащихся  8-9-х классов - 4 часа, для учащихся  10-х классов –

6 часов. В свободное от учебы время продолжительность ежедневной работы учащихся уменьшается в два раза.

3.6.Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря.

3.7.При прополке делянок во избежание порезов рук работать в перчатках.

3.8.Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды.

3.9.Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2.При получении учащимся травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации учреждения,   при  необходимости отправить  пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.	Требования безопасности по окончании работы

5.1.Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь.

5.2.Тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И                                                                школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_________от____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 7

по охране труда при проведении лабораторных

и практических работ по биологии

1. Общие требования безопасности

1.1.К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

- химические ожоги при работе с химическими реактивами;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками и нагревании

жидкостей;

- порезы и уколы рук при неаккуратном обращении с лабораторной посудой,

режущим и колющим инструментом;

- отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.

1.3.При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

1.4.После окончания лабораторных и практических работ тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1.Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.

2.3. Проверить   исправность   оборудования,   инструмента,   целостность лабораторной посуды.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3.2.При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц и др.) брать их только за ручки, не направлять их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заостренными концами от себя.

3.3.При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3.4.При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

3.5.Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6.Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат.

3.7.При использовании растворов кислот и щелочей наливать их только в посуду из  стекла, не допускать попадания их на кожу и одежду.

3.8.При работе с твердыми химическими реактивами не брать их незащищёнными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта специальными ложечками (не металлическими).

3.9.Во избежание отравлений и аллергических реакций не нюхать растения и грибы, не пробовать их на вкус.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю), не убирать самостоятельно.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №__________от______________

ИНСТРУКЦИЯ  № 8

по охране труда при работе в кабинете физики

1.  Общие требования безопасности

1.1.К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.3.При работе в кабинете физики используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный и средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения.

1.4.Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

1.5.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.6.После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с мылом.

2.  Требования безопасности перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

2.3.Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

3.  Требования безопасности во время работы

3.1.Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

3.3.Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

3.4.Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

3.5.Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.6.Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.7.Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

3.8.Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

3.9.Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

3.10.Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем».

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

4.2.При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3.В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4.При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.   Требования безопасности по окончании работы

5.1.Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую и шкафы.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующая кабинетом________________(Храпова В.В.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_________от___________

ИНСТРУКЦИЯ  № 9

по охране труда учащихся при работе в кабинете физики

Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания учителя.

Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя.

Размещайте приборы, материалы, оборудование на своём рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

Перед выполнением работы внимательно изучите её содержание и ход выполнения.

Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива.

При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не  вынимайте термометры из пробирок с затвердевшим веществом.

Следите за исправностью всех креплений в пробирках и приспособлениях. Не прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся частям машины.

При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видных повреждений.

При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при напряжении выше 42 В).

Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и разрешения учителя. Наличие напряжения в цепи можно проверять только с помощью приборов или указателей напряжения.

Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементов цепей, лишённых изоляции. На производите пересоединения в цепях и смену предохранителей до отключения источника питания.

Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснулись вращающихся частей электрических машин. Не производите пересоединения в электрических цепях машин до полной остановки якоря или ротера машины.

Не прикасайтесь к корпусам стационарного

электрооборудования, к зажимам отключённых

конденсаторов.

Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

Не уходите с рабочего места без разрешения учителя.

Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания.

Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями.

При ремонте электрических приборов пользуйтесь розетками, гнёздами, зажимами, выключателями с невыступающими контактными поверхностями.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 10

по охране труда учащихся при работе в кабинете химии

- Проводите опыты лишь с теми веществами, которые указаны учителем. Не берите  для опыта больше вещества, чем это необходимо.

- Строго выполняйте указанные учителем меры предосторожности, иначе может произойти несчастный случай.

- Не пробуйте вещества на вкус.

- Твёрдые вещества берите из баночек только сухой ложкой или сухой пробиркой. Наливайте жидкость и насыпайте твёрдые вещества в пробирку осторожно. Предварительно проверьте, не разбито ли у пробирки дно и не имеет ли она трещин.

- При выяснении запаха веществ не подносите сосуд близко к лицу, ибо вдыхание паров и газов может вызвать раздражение дыхательных путей. Для ознакомления с запахом нужно ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда к носу.

- Нагревая пробирку с жидкостью, держите её так, чтобы открытый конец её был направлен в сторону и от самого себя, и от соседей. Производите опыты только над столом.

- В случае ожога, пореза или попадания едкой и горячей жидкости на кожу или одежду немедленно обращайтесь к учителю или лаборанту.

- Не приступайте к выполнению опыта, не зная, что и как нужно делать.

- Не загромождайте своё рабочее место предметами, которые не потребуются для выполнения опыта. Работайте спокойно, без суетливости, не мешая соседям.

- Производите опыты только в чистой посуде. Закончив работу, вымойте посуду. Банки и склянки закрывайте теми же пробками или крышками, какими они были закрыты. Пробки открываемых склянок ставьте на стол только тем концом, который не входит в горлышко склянки.

- Обращайтесь бережно с посудой, веществами и лабораторными принадлежностями.

- Закончив работу, приведите рабочее место в порядок.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №________от_____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 11

по охране труда при работе в кабинете химии

- Во время работы в кабинете химии проявляйте осторожность, соблюдайте порядок и чистоту на рабочем месте, выполняйте правила техники безопасности.

- Перед началом работы:

- уясните твёрдо порядок и правила безопасности проведения опыта;

- проверьте наличие и надёжность посуды, приборов и других предметов, необходимых для выполнения задания;

- освободите рабочее место от всех не нужных для работы предметов и материалов.

- Приступайте к выполнению задания только после разрешения преподавателя.

- Выполняйте только ту работу, которая предусмотрена заданием или поручена преподавателем.

- Производить работы, не связанные с заданием или указанием преподавателя, запрещается.

- Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними разговорами.

- При выполнении задания пользуйтесь посудой, приборами и реактивами,   представленными вам преподавателем.

- Брать посуду реактивы и т.д. с других столов не разрешается.

- Химические вещества для опыта берите строго в количествах, предусмотренных методикой проведения опыта или указанием преподавателя.

- Перед тем как взять реактив, необходимый для опыта, прочтите этикетку на таре (склянке или банке) во избежание ошибки.

- Не берите химические вещества голыми руками. Используйте для этой цели фарфоровые ложечки, совочки или шпатели.

- Насыпайте или наливайте реактивы на столе (сухие над листом бумаги, жидкие - над противнем).

- Не ссыпайте просыпанный и не сливайте пролитый реактив обратно в тару.

- Не пробуйте химические вещества на вкус т.к. любое из них в той или иной мере ядовито и вы можете получить отравление.

- При определении веществ не наклоняйтесь над горлом сосуда и не вдыхайте сильно пары или выделяющийся газ. Для этого нужно лёгким движением ладони над горлом сосуда направлять пары или газ к носу и вдыхать осторожно.

- 14. Все работы производить только в витражных шкафах (связанные с выделением вредных паров) при исправно-действующей вентиляции.

- При нагревании жидкостей держите сосуд сверху (колбу, пробирку и др.) отверстием от себя и не направляйте на соседей.

- Не заглядывайте в сосуд сверху (даже в пробирку), т.к. в случае возможного выброса жидкости могут быть несчастные случаи.

- Снимайте с плиты или другого нагревателя колбы или стаканы с растворами, нагретыми до температуры кипения или даже близко к ней, осторожно, защитив руку полотенцем, не делая резких движений.

- Большие химические стаканы с растворами нужно брать и переносить двумя руками так, чтобы бортики стакана опирались на указательные и большие пальцы.

- Сосуд с горячей жидкостью не закрывайте плотно пробкой до тех пор пока он не остынет.

- Нагревая жидкости не оставляйте их без присмотра хотя бы на короткое время.

- При разбавлении концентрированных кислот водой, при смешивании их друг с другом, пользуйтесь только тонкостенной или фарфоровой посудой.

- При разбавлении концентрированных кислот водой осторожно приливайте кислоту в воду, а не наоборот.

- Во избежание ожогов полости рта, а также возможности отравления не набирайте растворы кислот и щёлочей в пипетку ртом. При засасывании этих веществ следует пользоваться пипетками с ловушками, а всасывание производить посредством резиновой груши.

- При всех операциях с концентрированной кислотой и щёлочами применяйте резиновые перчатки и защитные очки.

- Растворение щёлочи следует производить в фарфоровой посуде путём прибавления к воде небольших порций вещества, при непрерывном помешивании, кусочки щёлочи можно брать только пинцетом.

- Пролитые случайно кислоты или растворы щёлочей следует собирать только в месте по указанию учителя.

- Не выливайте в раковины остатки кислот, щёлочей и других реактивов, а также растворов, полученных в результате опыта. Сливайте их в склянки, предназначенные для этой цели.

- Работа с органическими растворителями должна производиться в вытяжных шкафах.

- Посуда в которой производиться опыт с органическими растворителями перед заполнением должна быть чистой и сухой.

- Нагревание воспламеняющихся и горючих органических растворителей разрешается производить только на водяной или воздушной бане.

- Во всех случаях при работе с легковоспламеняющимися и горючими растворителями все горелки, находящиеся поблизости, должны быть погашены, а электрические – выключены.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №________от_____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 12

о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних ёлок

на объектах с массовым пребыванием людей.

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей учреждений культуры, учебных, детских дошкольных учреждений и других объектов с массовым пребыванием людей.

1. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности перечисленных выше учреждений лица — обязаны:

1.1.Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, распространяющимися на детские, школьные и культурно-зрелищные учреждения, а также с обязанностями на случай возникновения пожара.

1.2.Установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима.

1.3.Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии.

1.4.Проверить исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической пожарной сигнализации, внутреннего  водопровода с оформлением акта о результатах проверки.

1.5.Проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части соответствия требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил пожарной безопасности; произвести замер сопротивления изоляции электропроводов с последующим составлением акта и устранением выявленных нарушений. Отдельный акт составляется о проверке исправности елочной иллюминации.

1.6.Организовать дежурство во время проведения мероприятий членов ДПД и обслуживающего персонала.

1.7.Разработать систему оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов и план эвакуации на случай возникновения пожара с практической их отработкой.

1.8.Сообщить в местные органы госпожнадзора дату и время проведения праздника елки.

1.9.Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений артистов театрально-концертных организаций и художественной самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня и огневых эффектов потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.

1.10.Перед началом представлений тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные выходы и лично убедиться в их полной готовности в пожарном отношении. По окончании мероприятий провести повторный осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, обеспечить электросети и о результатах осмотра сделать запись в специальном журнале.

2. В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

2.1.Устанавливать ёлки и проводить мероприятия разрешается только в помещениях, имеющих не менее двух рассредоточенных выходов.

2.2.Установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях и зданиях с деревянными перекрытиями допускаются только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.

2.3.Во время проведения новогодних мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство ответственных лиц за пожарную безопасность, а с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель или воспитатель.

2.4.Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании (подставке). Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

2.5.Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.

2.6.Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зелёного цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах — указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями заводского изготовления.

2.7.Иллюминирование елок должно проводиться специалистом-электриком только гирляндами заводского изготовления.

2.8.На прибегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены светоуказатели их расположения.

2.9. Демонтаж ёлки должен быть проведён не позже следующего дня по окончании мероприятий.

2.10.В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).

2.11.Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности.

3. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

3.1. Устанавливать ёлку вблизи дверей эвакуационных выходов и  загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

3.2. Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из неё, не обработанные огнезащитным составом, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

3.3. Категорически запрещается применение свечей, бенгальских огней, разного рода пиротехнических эффектов, хлопушек; гасить полностью свет в помещении.

3.4. Содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на труднооткрываемых запорах (замках).

3.5. Устанавливать в оконных проёмах глухие металлические решётки. Замки открывающихся решеток во время представления должны быть сняты (открыты).

3.6. Применять самодельную электрогирлянду, цветомузыкальную аппаратуру, устройства для вращения ёлок и создания эффектов мигания ёлочных гирлянд.

3.7. Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков.

3.8. Проведение в дни новогодних представлений в зданиях ремонтных, покрасочных, сварочных и других пожароопасных работ.

3.9. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» с указанием точного адреса, наименования здания. Приступить к эвакуации людей в соответствии с разработанным планом эвакуации и тушения  пожара имеющимися средствами пожаротушения.

3.10. За нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководитель и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 13

по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на копировально-множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работах на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;

- поражение электрическим током.

б) химических:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.

2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк. (20 вт./кв.м.).

2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к сети мокрыми и влажными руками.

3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.

3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно дальше от него.

3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.

4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения.

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего и ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении из электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Принести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 14

по охране труда при работе пользователей с компьютерами, принтерами,

ксероксами и другими электрическими приборами

1.Общие требования безопасности

1.1.К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами допускаются лица, обученные данной специальности, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по охране труда, инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте и инструктаж в объеме 1-й группы по электробезопасности.

1.2.При работе с дисплеями не допускается расположение рабочих мест в помещениях без естественного освещения.

Рабочие места с дисплеями от стены с оконными проемами должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, от других стен - не менее 1 м. Расстояние от задней и боковых стен дисплея до другого работника должно быть не менее 1,5м.

1.3.Размеры рабочей поверхности столешницы должны быть не менее 1600 х 900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине - 500 мм, по глубине - 650 мм. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног шириной 350 мм и длиной 400 мм.

1.4.Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться солнцезащитные устройства (пленка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными ламелями и др.)

1.5.Для исключения бликов отражения на экранах от светильников общего освещения необходимо применить специальные фильтры для экранов, защитные козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран.
Пол помещения должен быть покрыт материалами, не выделяющими вредных веществ, поглощающими шум, не накапливающими статического электричества.
Допускаемые уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах не должны превышать 20 кв/м (ГОСТ 120,145-84).
Мощность экспозиционной дозы низкоэнергетического рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана, задней и боковых стенок дисплея не должна превышать 100 мкр/ч (0,03 мкр/с).
Мощность ультрафиолетового излучения не должна превышать 10 Вт/мч-2 Вт/мч на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея (ГОСТ 27954-88).

1.6.Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. Площадь помещения из расчета на одного человека следует предусматривать не менее 6,0 кв.м.

1.7.На рабочих местах необходимо обеспечивать микроклиматические параметры, уровни освещенности шума и состояния воздушной среды согласно санитарным нормам.

1.8.Освещение должно быть смешанным (естественным и искусственным).

1.9.Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность с помощью преимущественно отраженного или рассеянного светораспределения. Они не должны создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране дисплея в направлении глаз оператора.

1.10.Для исключения отражения на экране бликов от светильников необходимо применять специальные фильтры для экранов, антибликерные сетки, козырьки или располагать источники света параллельно вправлению взгляда на экран ВДТ с обеих сторон.

1.11.Для предотвращения образования и защиты от статического электричества необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнили, а полы должны иметь антистатическое покрытие. Защита от статического электричества должна проводиться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами допускаемой напряженности электрического поля.

1.12.О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования работники должны немедленно сообщить руководителю. Работать на неисправном оборудовании запрещается. Не разрешается опускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

1.13.Работники обязаны выполнять правила безопасности, при обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить руководителю; содержать в чистоте рабочее место и а загромождать его посторонними предметами.

1.14.Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1.Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.

2.2.Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к его нормализации.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.2.Не приступать к работе с влажными руками.

3.3.Не оставлять включенное оборудование без присмотра.

3.4.Не класть предметы на оборудование и дисплей.

3.5.Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение регламентированных перерывов. Основным перерывом является перерыв на обед. В режиме труда должны быть дополнительные регламентированные перерывы по 10 минут каждый; два перерыва при 8-часовом рабочем дне. При 8-часовом рабочем дне с обеденным перерывом через 4 часа работы, дополнительные перерывы необходимо делать через 3 часа работы и за 2 часа до окончания.

3.6.Режим труда и отдыха персонала, непосредственно работающего с дисплеем, зависит от характера работы: при вводе данных, редактировании программ, чтении информации с экрана; непрерывная продолжительность работы с дисплеем не должна превышать четырех часов при 8-часовом рабочем дне.

3.7.Количество обрабатываемых символов (или знаков) на дисплеи не должно превышать 30000 за 4 часа работы.

3.8.При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при устранении блокировки бумаги и мелком ремонте отключайте аппарат от сети. Не устанавливайте детали с других копировальных машин. Отключайте аппарат от сети при длительном простое. Не допускайте воздействия огня на тонер-картридж.

4.Требования безопасности в аварийных случаях

4.1.При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре всем работающим и приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2.Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить оборудование немедленно, доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3.При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование.

4.4.При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора.

ВНИМАНИЕ: при освобождении пострадавшего от действия электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

1.Требования безопасности по окончании работ

2.Отключить оборудование от электросети.

3.Привести в порядок рабочее место.

4.Закрыть оборудование чехлами.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 15

по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе для учащихся

Общие положения:

- К работе в компьютерном классе допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности и правилам поведения.

- Работа учащихся в компьютерном классе разрешается только в присутствии преподавателя.

- Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с разрешения преподавателя.

- Во время перемен между уроками проводится обязательное проветривание компьютерного кабинета с обязательным выходом учащихся из класса.

- Помните, что каждый учащийся в ответе за состояние своего рабочего места и сохранность размещенного на нем оборудования.

Перед началом работы необходимо:

- Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте.

- Разместить на столе тетради, учебные пособия так, что бы они не мешали работе на компьютере.

- Принять правильною рабочую позу.

- Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и определить, включён или выключен компьютер.  Переместите мышь, если компьютер находится в энергосберегающем состоянии или включить  монитор, если он был выключен.

При работе в компьютерном классе категорически запрещается:

- Находиться в классе в  верхней одежде.

- Класть одежду и сумки на столы.

- Находиться в классе с напитками и едой.

- Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора.

- Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки.

- Передвигать компьютеры и мониторы.

- Открывать системный блок.

- Включать и выключать компьютеры самостоятельно.

- Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры.

- Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе.

- Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши.

- Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и системный блок.

- Удалять и перемещать чужие файлы.

- Приносить и запускать компьютерные игры.

Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны:

- Соблюдать тишину и порядок.

- Выполнять требования преподавателя.

- Находясь в сети работать только под своим именем и паролем.

- Соблюдать режим работы (согласно п. 9.4.2. Санитарных правил и норм).

- При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появления боли в пальцах и кистях рук, усиления сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к врачу.

- После окончания работы завершить все активные программы и корректно выключить компьютер.

- Оставить рабочее место чистым.

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила:

- Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки).

- Вертикально прямая спина.

- Плечи опущены и расслаблены.

- Ноги на полу и не скрещены.

- Локти, запястья и кисти рук на одном уровне.

- Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При появлении программных ошибок или сбоях оборудования учащийся должен немедленно обратиться к преподавателю.

- При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить работу,  и сообщить преподавателю.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 16

по охране труда при работе в кабинете информатики

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в кабинете информатики возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:

- неблагоприятное воздействие на организм человека неонизирующих электромагнитных излучений видеотерминалов;

- неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона;

- поражение электрическим током.

1.4. Кабинет информатики должен быть укомплектован аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах или при плохом самочувствии.

1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет информатики должен быть оснащен двумя углекислотными огнетушителями.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

1.7. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать порядок проведения работ, правила личной гигиены, содержат в чистоте рабочее место.

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 20 - 21° С, относительная влажность воздуха в пределах 62- 55%.

2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов видеотерминалов.

2.3. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения на экранах.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя (преподавателя).

3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек.

3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 - 0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.

3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12 -15° на расстоянии 55 - 65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена.

3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, им экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должно превышать: для учащихся 1-х классов (6 лет) - 10 мин., для учащихся 2-5 классов -15 мин., для учащихся 6-7 классов - 20 мин., для учащихся 8-9 классов 25 мин., для учащихся 10-11 классов - при двух уроках подряд на первом из них - 30 мин., на втором - 20 мин., после чего сделать перерыв не менее 10 мин. для выполнения специальных упражнений, снимающих зрительное утомление.

3.7. Во время производственной практики ежедневная длительность работы за видеотерминалами не должна превышать 3-х часов для учащихся старше 16 лет и 2-х часов для учащихся моложе 16 лет с обязательным проведением гимнастики для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы и физических упражнений через каждые 45 мин. во время перерывов.

3.8. Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны проводиться не раньше, чем через 1 час после окончания учебных занятий в школе, не чаще 2-х раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся 2-5 классов - не более 60 мин., для учащихся 6-х классов и старше - до 90 мин.

3.9. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации меловую доску.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует выключить его и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и привести в порядок рабочее место.

5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 17

по охране труда при уборке помещений                                                                                                              1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств;
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;
- поражение электрическим током.                                                                                                                                                            1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда и  средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно:  перчатки резиновые.
1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.
1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая обязан сообщить администрации учреждения.                                                                                                                        1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды и других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.                                                                                                             2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих средств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.                                               
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Уборку помещений производить:
- учебных кабинетов, мастерских – в конце рабочего дня;
- коридоров и рекреаций – 2 раза в день (дежурная техничка); в конце рабочего дня;
- гардероба - после начала занятий; в конце рабочего дня;
- спортзала – в конце рабочего дня;
- административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце рабочего дня;
- обеденного зала - после каждого приема пищи;
- умывальных и туалетных комнат – в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.

3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.
3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).
5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет.
5.3. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 18

по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций

1. Общие требования охраны труда
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж  по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций соблюдать правила поведения, установленные

режимы  передвижения и отдыха.
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно воздействие на их участников

следующих опасных  факторов:

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения группы;
- потёртости ног при неправильном подборе обуви;
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок;
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;
- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов.

1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов

и перевязочных средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии и экспедиции. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристского похода, экскурсии и экспедиции и правила личной гигиены.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности

и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции
2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить справку о состоянии здоровья.
2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения

травм и укусов ног надеть брюки или чулки.                                                                                                                                                                  3. Требования охраны труда во время проведения прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самостоятельно не изменять          установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы.
3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1- 4 часа, а туристского похода, экскурсии и экспедиции не должна            превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3- 4 классов - 3 дней, 5 -6 классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 дней,                                       10 -11 классов - 30 дней.                                                                                                                                                                                          3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.
3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.                                                                                                                       3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растений и грибов, а также колючих            растений и кустарников.
3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых непроверенных водоемов,  использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой или кипяченую воду.
3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии       или экспедиции об ухудшении состояния здоровья или травмах.
3.9. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растений и грибов, а также колючих        растений и кустарников.
3.10. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.11. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой или кипяченую воду.
3.12. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии     или экспедиции об ухудшении состояния здоровья или травмах.
3.13. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и     групповому имуществу.                                                                                                                                                                                              4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать первую медицинскую помощь,    отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.                                                                                                                                5. Требования охраны труда по окончании прогулки, туристского похода, экскурсии
5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 19

по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом;
- отравления при работе с красками и растворителями;
- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- поражение электрическим током при работе неисправным переносным электроинструментом.

1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
1.5. При работе по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 .Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе.
2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличии первичных средств пожаротушения.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.
3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению.
3.3. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.
3.4. Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.
3.5. При использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов».
3.6. При работе на высоте (более 1,5 м) использовать прочные, прошедшие испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.
3.7. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в хорошо проветриваемом помещении.
3.8. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место посторонними предметами и отходами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий_______________(Малютин В.А.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 20

по охране труда при проведении занятий по лыжам

1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям по лыжам допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20° С;
- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви;
- потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок;
- травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках с лыжного трамплина.
1.4. При проведении занятий по лыжам должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю.
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение, или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми  проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом занятий
2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и перчатки или варежки.
2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру ноги.
2.3. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте проведения занятий опасностей, которые могут привезти к травме.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  №  21

по охране труда  при перевозке обучающихся  автомобильным транспортом

1.Общие требования охраны труда
1.1. К перевозке обучающихся  автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет.
1.2. Обучающихся при перевозке должен сопровождать социальный педагог.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за перевозку сообщает о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок перевозки и правила личной гигиены.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом перевозки
2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также огнетушителя и аптечки.
2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.

3. Требования охраны труда во время перевозки
3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна превышать 60 км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании перевозки
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие обучающихся.

Водитель  ___________________(Панёв С.В.)

Водитель  ___________________(Попов Н.Д.)

Социальный педагог_______________(Меледина А.Р.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 22

по пожарной безопасности в учреждении

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на  них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.8. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.10. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2. Курить в помещениях учреждения.

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.11. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина или и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 2-41-01

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от____________

ИНСТРУКЦИЯ  № 23

по охране труда при использовании технических средств обучения

1. Общие требования безопасности

1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и других технических средств обучения учащиеся не допускаются.

1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;

- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы;

- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы;

- возникновение пожара при воспламенении ТСО.

1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для демонстрации должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с песком.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности технических средств обучения прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.

2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму Земля».

2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влажными руками.

3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедитъся в его нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора

3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и р. в помещении должно присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного прибора.

3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух во время работы демонстрационного электрического прибора.

3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы.

3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.

3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.

5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место.

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 24

по оказанию первой помощи человеку, пораженному  электрическим током

Первую доврачебную помощь пораженному человеку током должен уметь оказывать каждый работающий с электроустановками. Она состоит из двух этапов:

- Освобождение пострадавшего от действия тока.

- Оказание ему медицинской помощи.

Освобождение можно осуществить несколькими способами:

- Отключить электроустановку, которой касается человек, от источник питания.

- Оттянуть пострадавшего. При напряжениях до 1000В допускается оттягивание пострадавшего, взявшись за его одежду и предварительно изолировав руки (перчатками, шарфом, рукавицами …). Действовать необходимо одной рукой. Изолировать себя от пола можно став на резиновый коврик, сухую доску или одежду.

- Перерубить провода. Перерубать провода до напряжения 1000В можно топором с сухой деревянной ручкой или другим инструментом с изолированными ручками. Каждый провод нудно перерубать отдельно, чтобы не вызвать короткого замыкания.

Сразу после освобождения пострадавшего ему оказывается первая доврачебная помощь. Для определения ее вида и объема необходимо выяснить состояние пострадавшего (проверить пульс, дыхание, реакцию зрачков на свет).

- Если пострадавший находится в сознании, у него нормальное дыхание и сердцебиение, то его все же нельзя считать здоровым. Его следует удобно уложить в сухое место, расстегнуть одежду и обеспечить полный покой до прибытия врача. Отрицательное воздействие электрического тока на организм человека может сказаться не сразу, а спустя некоторое время.

- Если пострадавший находится без сознания, но с нормальным дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, обеспечить приток свежего воздуха и начать приводить в сознание (подносить к носу вату смоченную нашатырем, обрызгивать лицо холодной водой, растирать и согревать тело).

- В случае отсутствия у пострадавшего дыхания и (или) пульса ему необходимо производить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсутствия  дыхания, сердцебиения и других признаков жизни. Однако попытки оживления эффективны лишь, когда с момента остановки сердца прошло не более 5-6 минут.

- Длительное отсутствие пульса при появлении дыхания и других признаков оживления организма указывает на наличие фибрилляции сердца. В этом случае необходимо провести дефебрилляцию. Достигается она путем кратковременного воздействия большого тока не сердце пострадавшего.  В результате происходит одновременное сокращение всех волокон сердечной мышцы, которые до того сокращались в разное время. Дефибрилляция производится с помощью специального прибора – дефибриллятора. Ее может производить только врач.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 25

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии

1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по химии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении демонстрационных опытов по химии возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ при работе с химреактивами без средств индивидуальной защиты;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой
-отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ при проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При проведении демонстрационных опытов по химии должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненные, очки защитные, перчатки резиновые.
1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован аптечкой с  набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6 Для проведения демонстрационных опытов кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.
1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.
1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
1.9. В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать
в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, кислотами и щелочами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, лабораторной посуды.
2.3. Перед проведением демонстрационных опытов, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, проверить исправную работу вытяжного шкафа.
2.4. Тщательно проветрить помещение кабинета химии.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов по химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привлекать для этих целей запрещается.
3.2. Демонстрационные опыты по химии, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу с включенной вентиляцией. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю (преподавателю), используя фарфоровую лабораторную посуду, заполнив ее наполовину холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество.
3.4. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.
3.5. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край.
3.6. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.
3.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонкостенные сосуды. Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на треть. Горлышко сосудов при их нагревании следует направлять в сторону от учащихся.
3.8. При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в них. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев.
3.9. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных не более чем на 0,05 л.
3.10. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда наливается жидкость.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.
При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их загорании, немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Установки, приборы, в которых использовались или образовывались вещества 1, 2 и 3 класса опасности, оставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца занятий, после окончания которых учитель (преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора.
5.2. Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения.
5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.
5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 26

по охране труда при проведении  лабораторных и практических работ по биологии                       1. Общие требования охраны труда
1.1 К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При проведении лабораторных и практических работ по биологии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:                                                                                                                                  - химические ожоги при работе с химреактивами;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;
- порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом.                  1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями химическим пенным и углекислотным, ящиком с песком.                                                                                                                 1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных и практических работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.                                                                                          2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.
2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность лабораторной посуды.                                                                  3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.
3.2. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки, не направлять их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заостренными концами от себя.                                                                                                                                                                                                     3.3. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.
3.4. При нагревание жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указа тельным пальцами за края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат.
3.7. При использовании растворов кислот и щелочей, наливать их только в посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду.
3.8. При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищенными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта специальными ложечками (не металлическими).
3.9. Во избежание отравлений и аллергических реакций, не нюхать растения и грибы, не пробовать их на вкус.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю(преподавателю), не убирать самостоятельно разлитые вещества.
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.                                                                                                                                                                                                          5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы.
5.2. Отработанные водные растворы реактивов не сливать в канализацию, а в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее З л. с крышкой для их последующего уничтожения.
5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ    № 27                                                                                                                                                                          по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии                                                                                         1. Общие требования охраны труда
1.1 К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:                                                                                                                                  - химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;
- отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.                                                                                                                                                               1.4. Кабинет химии должен быть оснащен аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.
В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных опытов и практических занятий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки.
2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с проходов портфели и сумки.
2.4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Соблюдать все указания учителя по безопасному обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы.
3.2. Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю  или лаборанту.
3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной работой.
3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя.
3.5. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю  или лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается.
3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя или лаборанта, устранять самостоятельно неисправности запрещается.
3.7. Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра работающие нагревательные приборы.
3.8. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.
3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки в кабинете химии.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю  или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые вещества.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю или лаборанту.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно сообщить об этом учителю, по его указанию покинуть помещение.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.5. При получении травмы сообщить об этом учителю, которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, реактивы учителю или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л.

Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ    № 28                                                                                                                                                                        по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике

1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при работе с электроприборами;
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4 Кабинет физики должен быть укомплектован аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.
1.6 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.
2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды и приборов из стекла.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Точно выполнять все указания учителя  при проведении лабораторной работы или лабораторного практикума, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.
3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.                                                                                                                                                                                                             3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей.
3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-70°С, не брать их незащищенными руками.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов.
3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока подключать в последнюю очередь. 3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.
3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника тока.
3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами.
3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.
3.12. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и приборы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д. немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю.
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить об этом учителю и по его указанию покинуть помещение.
4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю, которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью изолированного проводника и разобрать электрическую схему.
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания.
5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ   № 29

по охране труда при работе в кабинете биологии

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в кабинете биологии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете биологии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете биологии возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:                                                                                                                                                                                 - химические ожоги при попадании на кожу или в глаза растворов кислот, щелочей и других едких веществ;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом;
- отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.                                                                                                         1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. При работе в кабинете биологии соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с песком.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.                                                                                                                                                                  1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их исправность, целостность лабораторной посуды и приборов из стекла.
2.2. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в лаборантской допускается только в присутствии учителя  биологии.
3.2. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, приборов, оборудования, инструментов, хранение химреактивов.
3.3. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы должны храниться в лаборантской в закрывающихся на замки шкафах с глухими створками без стекол.
3.4. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по охране труда для учащихся при выполнении лабораторных и практических работ, при работе на учебно-опытном участке и при проведении экскурсий по биологии.
3.5. В кабинете не должно быть растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, молочай и др.), а также колючих растений.
3.6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с открытой спиралью.
3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб. Брать предметные и покровные стекла за края легко во избежание порезов пальцев.
3.8. При работе с твердыми химреактивами набирать их из баночек специальными пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, не допускать попадания растворов кислот и щелочей на кожу, в глаза и на одежду.
3.9. Не сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию, использовать для их сбора стеклянную тару с крышкой вместимостью не менее 3 л.
З.10. Не мыть лабораторную посуду с мылом, так как она становится скользкой и ее легко уронить и разбить.
3.11. Запрещается использование в кабинете инсектицидов для борьбы с насекомыми-вредителями комнатных растений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении эвакуировать учащихся из кабинета биологии, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы.
5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее Зл. с крышкой для их последующего уничтожения.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 30                                                                                                                                                               по охране труда при работе в кабинете физики.

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:                                                                                                                                                                                                                     - термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;
- поражение электрическим током при работе с электроустановками;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.                                  1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.
1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств   для оказания первой помощи при травмах.
1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования , приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя физики.
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.
3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии учителя  физики или лаборанта.
3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.
3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярность.
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.
3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.
3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях  «Только для проведения опытов учителем».

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и сообщить

4 2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком..
4.3. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую, в шкафы.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

# ИНСТРУКЦИЯ     № 31                                                                                                                                                         по охране труда при работе с тканью

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе с тканью под руководством учителя допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:                                                                                                                                                                           - уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без напёрстка;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.                                                                               1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический коврик.
1.5. В помещении для работы с тканью должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с наперстком.
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.                                                                                            3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать в урну.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж
сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети.
5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание.                                                                                                       Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ  № 32                                                                                                                                                            по охране труда при работе с электрическим утюгом

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством учителя  допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:                                                                                                                                                                                                                      - ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;
- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без присмотра;
- поражение электрическим током.                                                                                                                                                                          1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.
1.5. В помещении для глажения должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю.
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                               Приказ №_________от_________

ИНСТРУКЦИЯ    № 33                                                                                                                                                         по охране труда при работе в кабинете химии.

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;
- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.
1.5.Кабинет химии должен быть укомплектован аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств  для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения демонстрационных опытов.
1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.
1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты.
2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.
2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособления.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя.
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.
3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу и пить напитки в кабинете химии.
3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.
3.6. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.
3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из полимерных| материалов.
3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практических работ производится необходимые для данного эксперимента, а растворов концентрацией не выше 5%.
3.9. Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее       3 л.
3.10. Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной близости от реактивов и растворов.
3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей, концентрированных кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией в фарфоровой лабораторной посуде. Причем жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.
3.12. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализ раствором, а затем промыть водой.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
4.4В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.5При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.
5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3 л для последующего уничтожения.
5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №______от____________

ИНСТРУКЦИЯ № 34

по охране труда при работе на сверлильном станке

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на сверлильном станке допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на сверлильном станке допускаются учащиеся с пятого класса.

  - Опасные производственные факторы:

-движущиеся части станка;

-отсутствие защитного кожуха ременной передачи;

-травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;

-травмирование при плохом закреплении детали;

-наматывание одежды или волос на шпиндель станка;

-неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на сверлильном станке используется спецодежда, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При травмировании учащегося оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - После работы на сверлильном станке тщательно вымыть руки с мылом.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надень спецодежду.

  - Убедись в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения защитного заземления с корпусом станка.

  - Надежно закрепи сверло в патроне и деталь на столе станка.

  - Проверь работу станка на холостом ходу.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Перед сверлением металла накернить центры отверстий, а деревянные заготовки в центре отверстий наколоть шилом.

  - Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как шпиндель станка наберет полное число оборотов.

  - Не наклонять голову близко к вращающему шпинделю станка и сверлу.

  - Запрещается держать руками при сверлении незакрепленую деталь а также работать в рукавицах.

  - Не класть посторонние предметы на станину станка.

  - Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок.

  - Не тормозить руками патрон станка или сверло.

  - При работе используй подкладную доску.

  - Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При отключении тока в сети во время работы немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отвести сверло от заготовки и выключить станок.

  - После остановки вращения сверла удалить стружку со станка при помощи щетки, а из пазов станочного стола металлическим крючком. Не сдувать стружку ртом и не сметать рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими_______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_______от__________

ИНСТРУКЦИЯ № 35

по охране труда при работе на токарном станке по дереву

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на токарном станке по дереву допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на токарном станке допускаются учащиеся с шестого класса.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков и без защитного экрана;

- ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при неправильном обращении с резцами

- травмирование осколками плохо склееной, косослойной, суковатой древесины;

- отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на токарном станке по дереву используется спецодежда, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на токарном станке по дереву тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Правильно надеть спецодежду.

2.2 Убедиться в наличии и надежности закрепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.

2.3 Убрать со станка все посторонние предметы, разложить инструмент на установленные места.

2.4 Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить её в центрах станка.

  - Установить подручник с зазором 2…3 мм от обрабатываемой детали и надежно закрепить его на высоте центровой линии заготовки.

  - Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

  - Проверить исправную работу станка на холостом  ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1  Включить вытяжнуюю вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.

3.2  Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как вал наберет полную скорость вращения.

3.3  Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.

3.4  Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допускать большого увеличения зазора.

3.5  Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту.

3.6  Не принимать и не передавать какие-либо предметы через работающий станок.

3.7  Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки её вращения.

3.8  Не останавливать станок путем торможения рукой обрабатываемой детали.

3. 9  Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1  При выключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, затуплении режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу, отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении учащимся травмы, засорении глаз оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1  Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не смахивать её рукой.

  - Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_______от___________

ИНСТРУКЦИЯ № 36

по охране труда при работе на токарном станке по металлу

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на токарном станке по дереву допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на токарном станке допускаются учащиеся с седьмого класса.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- отсутствие ограждения приводных ремней, защитного кожуха патрона и защитного экрана;

- непрочное закрепление детали и инструмента;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на токарном станке по металлу используется спецодежда, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на токарном станке по металлу тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1  Правильно надеть спецодежду.

2.2  Убедиться в наличии и надежности закрепления защитных ограждений, а также соединения заземления с  корпусом станка.

2.3  Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или особом      приспособлении.

2.4  Прочно  закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона.

  - Проверить работу станка на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

  - Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.

  - Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.

  - Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

  - Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и заготовки.

  - Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки.

  - Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.

  - Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При выключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении учащимся травмы, сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.

  - Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

  - Протереть и смазать станок.

  - Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                              средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №________от__________

ИНСТРУКЦИЯ №37

по охране труда при работе на фрезерном станке

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на токарном станке по дереву допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на токарном станке допускаются учащиеся с седьмого класса.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана;

- ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или фрезой;

- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких материалов;

- наматывание волос на оправку фрезы;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на фрезерном станке используется спецодежда, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на фрезерном станке по дереву тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1  Правильно надеть спецодежду.

  - Убедиться в наличии и надежности закрепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.

  - Разложить инструменту и заготовки в удобном для работы порядке на тумбочке или специальном приспособлении.

  - Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу.

  - Проверить работу станка на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

  - Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали.

  - Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или движущиеся части станка.

  - Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструменты или заготовки.

  - Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

  - Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки.

  - Не останавливать станок путем торможения его рукой.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При выключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении учащимся травмы, сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.

  - Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

  - Протереть и смазать станок.

  - Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                     директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №________от____________

ИНСТРУКЦИЯ № 38

по охране труда при работе на заточном станке

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на заточном станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на заточном станке учащиеся не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- отсутствие защитного кожуха у абразивного круга и защитного экрана;

- травмирование глаз (ранение, ожоги, засорение);

- ранение лица, тела осколками абразивного круга или инструмента из-за большого зазора между подручником станка и абразивным кругом;

- захват одежды или волос вращающимися деталями станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на токарном станке по дереву используется спецодежда. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на заточном станке тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1  Правильно надеть спецодежду.

2.2  Убедиться в наличии и надежности закрепления защитного кожуха абразивного круга и концов шпинделя, защитного экрана, а также соединения заземления с корпусом станка.

  - Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.

  - Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2…3 мм от абразивного круга и надежно закрепить его.

  - Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отступив в сторону от опасной зоны против круга, убедиться в отсутствии биения абразивного круга.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

  - Не наклоняться близко к затачиваемому инструменту.

  - Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.

  - Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при большом его биении.

  - Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения.

  - Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При выключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного биения абразивного круга, при большом увеличении зазора, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Выключить станок и после остановки вращения абразивного круга убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сметать её рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                    директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_______от__________

ИНСТРУКЦИЯ № 39

по охране труда при работе на деревофуговальном станке

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на деревофуговальном станке по дереву допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- травмирование рук при работе без колодок и толкателей;

- травмирование осколками при обработке имеющего сучки пиломатериала;

- травмирование рук при вынимании осколков на ходу станка;

- работа без защитного ограждения приводных ремней;

- работа с неправильно установленными ножами;

- отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на деревофуговальном станке используется спецодежда, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на деревофуговальном станке тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду.

  - Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.

  - При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом.

  - Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка.

  - Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.

  - При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками и толкателями.

  - Не прижимать деталь рукой, а использовать прижимное приспособление.

  - При обработке деталей с длиной, превышающей длину рабочего стола, пользоваться подставками в виде козел с роликами.

  - Не удалять стружку при работающем станке.

  - Материалы и детали складировать аккуратно, в определенном месте так, чтобы они не мешали работе.

  - При работе на комбинированном станке, не работать одновременно на фуговальной и циркулярной частях станка.

  - Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще  продолжающий вращаться вал.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При выключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Выключить станок и после его остановки удалить с него стружку при помощи щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

  - Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

  - Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                    директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                 школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                        				     Приказ №_______от__________

ИНСТРУКЦИЯ  № 40

по охране труда при работе на круглопильном станке

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на круглопильном станке по дереву допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе на круглопильном станке учащиеся не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- движущиеся части станка;

- травмирование рук при работе без колодок и толкателей;

- травмирование при выбрасывании пиломатериала при работе без расклинивающего ножа;

- травмирование осколками при обработке косослойного и имеющего сучки пиломатериала;

- травмирование рук при вынимании осколков на ходу станка;

- работа без защитного ограждения приводных ремней;

- отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

  - При работе на круглопильном станке используется спецодежда, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы на круглопильном станке тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду.

  - Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.

  - Проверить, чтобы рабочая часть пилы была снабжена защитным колпаком, а часть диска, расположенная под столом станка, ограждена специальными приспособлениями.

  - Провернуть несколько раз диск пилы и проверить, не бьёт ли он, прочно ли закреплен на валу. Осмотреть пилу и убедиться, что она не имеет трещин, надрывов и поломанных зубьев.

  - На комбинированном станке проверить, чтобы фуговальная часть станка была прочно закрыта специальным ограждением.

  - Проверить, правильно ли установлены направляющая линейка и расклинивающий нож.

  - Проверить наличие и надежность соединения заземления с корпусом станка.

  - Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

  - Проверить подготовленную для распиловки древесину на отсутствие в ней гвоздей, не подлежащих распилу сучков и т. п.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.

  - При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками и толкателями.

  - При обработке деталей с длиной, превышающей длину рабочего стола, пользоваться подставками в виде козел с роликами.

  - Заготовку подавать к пиле плавно, без рывков. Надежно удерживать и продвигать её вперед без перекашивания.

  - Не подавайте материал на пилу животом, стойте сбоку движения пиломатериала.

  - Следить затем, чтобы в месте подвода древесины зубья при вращении диска пилы были направлены сверху вниз.

  - Не вынимать осколков, не удалять стружку при работающем станке.

  - При работе на комбинированном станке, не работать одновременно на фуговальной и циркулярной частях станка.

  - Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще  продолжающий вращаться диск пилы.

  - Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При выключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

  - При возникновении неисправности в работе станка, появлении биения диска пилы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.

  - При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Выключить станок и после его остановки удалить с него стружку при помощи щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой.

  - Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.

  - Снять спецодежду и вымыть руки.            Заведующий мастерскими_________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                    директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №_______от___________

ИНСТРУКЦИЯ №41

по охране труда при ручной обработке древесины

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по ручной обработке древесины допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе по ручной обработке древесины допускаются учащиеся с пятого класса.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование рук при запиливании заготовок без применения приспособлений;

- отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли.

  - При работе по ручной обработке древесины используется спецодежда.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы по ручной обработке древесины тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду.

  - Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.

  - Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.

  - При выполнении работ с образованием древесной пыли, включить вытяжную вентиляцию или местные отсосы.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.

  - Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.

  - Инструмент использовать только по назначению.

  - Работать строгальным инструментом, имеющим гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен.

  - Работать лучковой пилой только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

  - Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, соединение деталей), выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, подкладные доски.

  - При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

  - Не допускать захламленности верстака отходами и стружкой.

  - Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель) от стружки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.

  - Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

  - Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями

  - Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приёмами работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю.

  - При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания огнетушителями, водой или песком.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться щеткой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

  - Выключить вытяжную вентиляцию или местные отсосы.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                    директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №________от__________

ИНСТРУКЦИЯ №42

по охране труда при ручной обработке металла

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе по ручной обработке металла допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К работе по ручной обработке металла допускаются учащиеся с пятого класса.

  - Опасные производственные факторы:

- травмирование при работе неисправным инструментом;

- травмирование осколками металла при его рубке.

  - При работе по ручной обработке металла используется спецодежда и защитные очки.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы по ручной обработке металла тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду.

  - Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.

  - Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).

  - При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на верстаке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не травмировать руки.

  - Работу выполнять только исправным инструментом.

  - Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.

  - Во избежании травм следить за тем, чтобы:

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

- инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.) были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейцмейсель и др.) имели несбитую поверхность;

- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60…70 мм;

- при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;

- при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.

  - Не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.

  - Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в рукавице.

  - Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания  (захвата) двух ключей.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю.

  - При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания огнетушителями, водой или песком.

  - При получении травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться щеткой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                    директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №________от___________

ИНСТРУКЦИЯ № 43

по охране труда при выполнении электромонтажных работ

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К электромонтажным работам допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К электромонтажным работам  допускаются учащиеся с пятого класса.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

- травмирование при работе неисправным инструментом;

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;

- пайка деталей, проводов с использованием оловянно-свинцовых припоев.

  - При выполнении электромонтажных работ используется спецодежда, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания выполнения электромонтажных работ тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Правильно надеть спецодежду.

  - Проверить состояние, исправность инструмента и разложить его на свои места.

  - Подготовить необходимые для работы материалы и разложить их на указанные места.

  - Подготовить к работе средства индивидуальной защиты.

  - При пайке деталей и проводов с использованием оловянно-свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42В переменного и 110В постоянного тока.

  - Собирать электрические схемы, производить их переключения необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь.

  - Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями.

  - При пайке использовать в качестве флюса только канифоль.

  - Собранную электрическую схему включать под напряжением только после проверки её учителем.

  - При работе возле электрических проводов и машин следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей и оголенных проводов.

  - Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.

  - Не оставлять без надзора включенные электрические устройства.

  - Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Во всех случаях обнаружения повреждений электропроводки, оборудования, измерительных приборов, немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования, немедленно выключить рубильник и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении учащимся травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1  Отключить электрическую схему от источника тока.

5.2  Привести в порядок инструмент и рабочее место, выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)

СОГЛАСОВАНО                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

_________________________                                                                                  _________________________

председатель профсоюзного                                                                                    директор МОУ «Городищенская

комитета МОУ «Городищенская                                                                             средняя общеобразовательная

средняя общеобразовательная                                                                                  школа»  Согрина Е.И.

школа»  Теребова Е.А.                                                                                              Приказ №________от___________

ИНСТРУКЦИЯ № 44

по охране труда при электропаянии

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К электромонтажным работам допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда.

  - К электромонтажным работам  допускаются учащиеся с пятого класса.

  - Опасные и вредные производственные факторы:

- ожог брызгами расплавленного металла и горячим паяльником;

- отравления и повреждения глаз и кожи при работе с флюсами;

- пайка деталей, проводов с использованием оловянно-свинцовых припоев.

  - При выполнении электропаяния используется спецодежда.

  - При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания выполнения электропаяния тщательно вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1  Правильно надеть спецодежду.

2.2  Проверить надежность заземления рабочего стола, состояние, исправность инструмента и приспособлений, разложить всё на свои места. О всех обнаруженных неисправностях сообщите учителю.

2.3  Подготовить необходимые для работы материалы и разложить их на указанные места.

2.4  Убедитесь, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей..

  - При пайке деталей и проводов с использованием оловянно-свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Осторожно обращайтесь с электропаяльником, не роняйте и не используйте его в качестве ударного инструмента.

  - Остерегайтесь при пайке брызг расплавленного припоя и не касайтесь горячих мест руками.

  - При кратковременных перерывах в работе кладите нагретый электропаяльник на специальную подставку.

  - Не оставлять без надзора включенный электропаяльник.

  - При пайке использовать в качестве флюса только канифоль

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Во всех случаях обнаружения повреждений электропроводки, неисправности электропаяльника немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю.

  - При загорании электрооборудования, немедленно выключить рубильник и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

  - При получении учащимся травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1  Отключить электропаяльник.

5.2  Привести в порядок инструмент и рабочее место, выключить вытяжную вентиляцию.

5.3  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерскими _______________(Шушков А.Н.)